Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Systemy wbudowane

Tytuł: Ulepszony procesor 2

Wykonujący: Łukasz Modzelewski, Mariusz Rostkowski

PS 1

Zespół 4

Praca laboratoryjna 13

Studia dzienne

Informatyka

Semestr VI

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Valery Salauyou

Data: 09.06.2022

Zadanie 1

Utwórz projekt processor_with_hex, którego strukturę pokazano na rys. 4.

Rys. 4. Podłączenie do procesora wyświetlaczy HEX0-3

Tutaj linie magistrali adresów A [6: 0] są używane do adresowania lokalizacji pamięci, a A [8:7] jest używany do adresowania zewnętrznych rejestrów RH0-3. Wyjścia rejestrów bezpośrednio sterują 7-segmentowymi wyświetlaczami HEX0-HEX3 na płycie.

Napisz program dla procesora, który wyświetla słowo na wyświetlaczach, przewija słowa w prawo i w lewo. Symuluj projekt i testuj projekt na płycie.

Kod w Verilog

Moduł najwyższego poziomu z przyporządkowaniem do pinów płyty

module processor_with_hex_on_board(

input [9:9] SW,

input [0:0] KEY,

input CLOCK_50,

output [6:0] HEX0, HEX1, HEX2, HEX3);

processor_with_hex proc(KEY[0], CLOCK_50, SW[9], HEX0, HEX1, HEX2, HEX3);

endmodule

Moduł procesora z pamięcią RAM i zewnętrznymi rejestrami wyjściowymi

module processor_with_hex(

input Resetn, Clock, ext_Run,

output [6:0] RH0_Q, RH1_Q, RH2_Q, RH3_Q);

wire [8:0] q;

wire [8:0] DIN = q, ADDR, DOUT /* synthesis keep */;

wire wr_en /* synthesis keep */;

RAM128x9 ram(ADDR[6:0], Clock, DOUT, wr_en, q);

reg T1, T2 /* synthesis keep */;

always @ (posedge Clock) begin

T2 <= T1;

T1 <= ext_Run;

end

wire Run = T2 /* synthesis keep */;

processor_2 proc(DIN, Resetn, Clock, Run, ADDR, DOUT, wr_en);

// dekoder

wire [3:0] RH_E;

decoder2_4 dec(ADDR[8:7], wr_en, RH_E);

regn #(7) RH0(DOUT[6:0], RH_E[0], Clock, RH0_Q);

regn #(7) RH1(DOUT[6:0], RH_E[1], Clock, RH1_Q);

regn #(7) RH2(DOUT[6:0], RH_E[2], Clock, RH2_Q);

regn #(7) RH3(DOUT[6:0], RH_E[3], Clock, RH3_Q);

endmodule

Moduł dekodera z 2-bitowego kodu binarnego na 4-bitowy kod one-hot

module decoder2_4(

input [1:0] s,

input enable,

output [3:0] out);

assign out[0] = (~s[1]) & (~s[0]) & enable;

assign out[1] = (~s[1]) & s[0] & enable;

assign out[2] = s[1] & (~s[0]) & enable;

assign out[3] = s[1] & s[0] & enable;

endmodule

Moduł procesora

module processor_2(

input [8:0] DIN,

input Resetn, Clock, Run,

output [8:0] ADDR, DOUT,

output W);

// stany FSM

localparam [2:0] T0 = 3'b000, T1 = 3'b001, T2 = 3'b010, T3 = 3'b011,

T4 = 3'b100, T5 = 3'b101;

// kody instrukcji

localparam [2:0] mv = 3'b000, mvi = 3'b001, add = 3'b010, sub = 3'b011,

ld = 3'b100, st = 3'b101, mvnz = 3'b110;

reg Done /* synthesis keep */;

reg [8:0] BusWires /* synthesis keep */;

wire [0:7] Xreg, Yreg;

wire [2:0] I;

wire [9:1] IR;

wire [8:0] A, G;

wire [8:0] R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, PC;

reg G_in, G_out, DIN_out, AddSub, IR_in, A_in;

wire [8:0] Sum;

reg [2:0] Tstep_Q /* synthesis keep */;

reg [2:0] Tstep_D;

reg [0:7] R_in, R_out;

reg incr_PC;

wire zero_G = (G == 9'b000000000) /* synthesis keep */;

reg ADDR_in, DOUT_in;

reg W_D;

assign I = IR[9:7];

dec3to8 decX(IR[6:4], 1'b1, Xreg);

dec3to8 decY(IR[3:1], 1'b1, Yreg);

// sterowanie przejściami między stanami FSM

always @ (Tstep_Q, Run, Done)

case (Tstep_Q)

T0:

if (~Run) Tstep_D = T0;

else Tstep_D = T1;

T1:

if (Done) Tstep_D = T0;

else Tstep_D = T2;

T2:

if (Done) Tstep_D = T0;

else Tstep_D = T3;

T3:

if (Done) Tstep_D = T0;

else Tstep_D = T4;

T4:

if (Done) Tstep_D = T0;

else Tstep_D = T5;

default: // T5

Tstep_D = T0;

endcase

// sterowanie wyjściami FSM

always @ (Tstep_Q, I, Xreg, Yreg, zero_G) begin

Done = 1'b0;

G_in = 1'b0;

G_out = 1'b0;

A_in = 1'b0;

AddSub = 1'b0;

DIN_out = 1'b0;

R_in = 8'b0000_0000;

R_out = 8'b0000_0000;

IR_in = 1'b0;

incr_PC = 1'b0;

ADDR_in = 1'b0;

DOUT_in = 1'b0;

W_D = 1'b0;

case (Tstep_Q)

T0: begin // wyjścia z FSM w takcie 0

R_out[7] = 1'b1;

ADDR_in = 1'b1;

end

// na zboczu T0 -> T1 zegara zlecamy RAMowi wystawienie kodu instrukcji

T1: begin // wyjścia z FSM w takcie 1

// RAM dopiero na zboczu T1 -> T2 będzie miał gotowe odczytane słowo

incr_PC = 1'b1;

end

// na zboczu T1 -> T2 RAM inicjuje podanie odczytanego słowa na DIN

T2: begin // wyjścia z FSM w takcie 2

// w wyniku opóźnień chwilę po zboczu T1 -> T2 (ale przed T2 -> T3) na DIN trafia słowo

IR_in = 1'b1;

end

// na zboczu T2 -> T3 procesor inicjuje zapisanie w IR słowa z DIN

T3: // wyjścia z FSM w takcie 3

// w wyniku opóźnień chwilę po zboczu T2 -> T3 (ale przed T3 -> T4) do IR trafia kod instrukcji

case (I)

mv: begin

R_out = Yreg;

R_in = Xreg;

Done = 1'b1;

end

mvi: begin

R_out[7] = 1'b1;

ADDR_in = 1'b1;

incr_PC = 1'b1;

end

add, sub: begin

R_out = Xreg;

A_in = 1'b1;

end

ld, st: begin

R_out = Yreg;

ADDR_in = 1'b1;

end

mvnz: begin

Done = 1'b1;

if (~zero_G) begin

R_out = Yreg;

R_in = Xreg;

end

end

endcase

// w instrukcjach mvi i ld na zboczu T3 -> T4 zlecamy RAMowi wystawienie słowa danych

T4: // wyjścia z FSM w takcie 4

case (I)

// mvi, ld: RAM dopiero na zboczu T4 -> T5 będzie miał gotowe odczytane słowo

add: begin

R_out = Yreg;

G_in = 1'b1;

end

sub: begin

R_out = Yreg;

G_in = 1'b1;

AddSub = 1'b1;

end

st: begin

R_out = Xreg;

DOUT_in = 1'b1;

W_D = 1'b1;

Done = 1'b1;

end

endcase

// w instrukcjach mvi i ld na zboczu T4 -> T5 RAM inicjuje podanie odczytanego słowa na DIN

T5: // wyjścia z FSM w takcie 5

case (I)

mvi, ld: begin

// w wyniku opóźnień chwilę po zboczu T4 -> T5 (ale przed T5 -> T0) na DIN trafia słowo

DIN_out = 1'b1;

R_in = Xreg;

Done = 1'b1;

end

add, sub: begin

G_out = 1'b1;

R_in = Xreg;

Done = 1'b1;

end

endcase

endcase

end

// sterowanie przerzutnikami FSM

always @ (posedge Clock, negedge Resetn)

if (~Resetn) Tstep_Q <= T0;

else Tstep_Q <= Tstep_D;

// rejestry

regn #(9) reg_0(BusWires, R_in[0], Clock, R0);

regn #(9) reg_1(BusWires, R_in[1], Clock, R1);

regn #(9) reg_2(BusWires, R_in[2], Clock, R2);

regn #(9) reg_3(BusWires, R_in[3], Clock, R3);

regn #(9) reg_4(BusWires, R_in[4], Clock, R4);

regn #(9) reg_5(BusWires, R_in[5], Clock, R5);

regn #(9) reg_6(BusWires, R_in[6], Clock, R6);

counter #(9) cnt_pc(Resetn, incr_PC, R_in[7], Clock, BusWires, PC);

regn #(9) reg_A(BusWires, A_in, Clock, A);

regn #(9) reg_G(Sum, G_in, Clock, G);

regn #(9) reg_IR(DIN, IR_in, Clock, IR);

regn #(9) reg_ADDR(BusWires, ADDR_in, Clock, ADDR);

regn #(9) reg_DOUT(BusWires, DOUT_in, Clock, DOUT);

regn #(1) reg_W(W_D, 1'b1, Clock, W);

// alu

ripple_carry_adder_subtractor #(9) alu(A, BusWires, AddSub, Sum);

// multiplekser

wire [0:9] mux_s;

assign mux_s = {DIN_out, R_out, G_out};

always @ (*)

case (mux_s)

default: BusWires = DIN;

10'b0100000000: BusWires = R0;

10'b0010000000: BusWires = R1;

10'b0001000000: BusWires = R2;

10'b0000100000: BusWires = R3;

10'b0000010000: BusWires = R4;

10'b0000001000: BusWires = R5;

10'b0000000100: BusWires = R6;

10'b0000000010: BusWires = PC;

10'b0000000001: BusWires = G;

endcase

endmodule

Moduł N-bitowego rejestru

module regn

#(parameter N = 9)(

input [N-1:0] R,

input Rin, Clock,

output reg [N-1:0] Q);

initial Q = {N{1'b0}};

always @ (posedge Clock)

if (Rin) Q <= R;

else Q <= Q;

endmodule

Moduł dekodera z kodu binarnego na 8-bitowy kod one-hot

module dec3to8(

input [2:0] W,

input En,

output reg [0:7] Y);

always @ (W, En)

if (En == 1)

case (W)

3'b000: Y = 8'b10000000;

3'b001: Y = 8'b01000000;

3'b010: Y = 8'b00100000;

3'b011: Y = 8'b00010000;

3'b100: Y = 8'b00001000;

3'b101: Y = 8'b00000100;

3'b110: Y = 8'b00000010;

3'b111: Y = 8'b00000001;

endcase

else

Y = 8'b00000000;

endmodule

Moduł sumatora-subtraktora, który używamy jako jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)

module ripple_carry_adder_subtractor

#(parameter N = 4)(

input [N-1:0] A, B,

input sub,

output [N-1:0] S);

// output cout,

// output overflow);

wire [N-2:0] c;

// assign overflow = c[N-2] ^ cout;

generate

genvar i;

for (i = 0; i < N; i = i + 1)

begin: ad

case (i)

0: full_adder fa(A[i], sub ^ B[i], sub, S[i], c[i]);

N-1: full_adder fa(A[i], sub ^ B[i], c[i-1], S[i],/*cout*/);

default: full_adder fa(A[i], sub ^ B[i], c[i-1], S[i], c[i]);

endcase

end

endgenerate

endmodule

Moduł pełnego sumatora

module full_adder(

input a, b, cin,

output s, cout);

assign s = cin ^ (a ^ b);

assign cout = a & b | (a ^ b) & cin;

endmodule

Moduł N-bitowego licznika

module counter

#(parameter N = 4)(

input areset, enable, sload, clock,

input [N-1:0] data,

output reg [N-1:0] state);

initial state = {N{1'b0}};

always @ (posedge clock, negedge areset)

if (~areset) state = {N{1'b0}};

else if (sload) state <= data;

else if (enable) state <= state + 1'b1;

else state <= state;

endmodule

Wyniki syntezy

RTL Viewer

State Machine Viewer układu sterowania

Graf stanów

| Tabela przejść | Tabela kodowania |
| --- | --- |

Wyniki symulacji funkcjonalnej

Zawartość pliku MIF z programem wykonywanym przez procesor:

WIDTH=9;

DEPTH=128;

ADDRESS_RADIX=UNS;

DATA_RADIX=BIN;

CONTENT BEGIN

% adres 0, do którego wpisujemy "śmieci" - efekt uboczny instrukcji zapisu do rejestru HEX0 (gdy ADDR[8:0] = 000000000) %

0 :  000000000;

% obszar do przechowywania kodów znaków %

1 :  000010010; % S %

2 :  000000110; % E %

3 :  000100001; % d %

4 :  000100011; % o %

5 :  001000000; % mvi R0, #0 // zewnętrzny licznik po adresach rejestrów HEX %

6 :  000000000;

7 :  001001000; % mvi R1, #1 // delta - wartość, o jaką zmieniamy licznik po rejestrach; może być tylko 1 (010000000) lub -1 (-010000000 = 110000000 w kodzie U2) %

8 :  010000000;

% start: %

9 :  001010000; % mvi R2, #4 // wewnętrzny licznik po znakach %

10 : 000000100;

11 : 000101111; % mv R5, R7 // zapisujemy adres następnej instrukcji %

12 : 100011010; % ld R3, [R2] // ładujemy znak, na który wskazuje licznik po znakach %

13 : 101011000; % st R3, [R0] // zapisujemy znak pod adresem wskazywanym przez licznik po rejestrach %

14 : 001011000; % mvi R3, #010000000 // do inkrementacji licznika po rejestrach %

15 : 010000000;

16 : 010000011; % add R0, R3 // inkrementacja licznika po rejestrach %

17 : 001011000; % mvi R3, #1 // do dekrementacji licznika po znakach %

18 : 000000001;

19 : 011010011; % sub R2, R3 // dekrementacja licznika po znakach %

20 : 110111101; % mvnz R7, R5 // następna iteracja pętli po znakach %

% delay: funkcja opóźniająca; 511 * 511 * 8 iteracji %

21 : 001010000; % mvi R2, #1 // do dekrementacji opóźnień %

22 : 000000001;

23 : 001011000; % mvi R3, #8 // opóźnienie a; jeżeli nie chcemy go używać, to ustawiamy 1 i wówczas pętla a skończy się po 1 iteracji %

24 : 000001000;

25 : 001100000; % a_loop: mvi R4, #511 // opóźnienie b %

26 : 111111111;

27 : 001101000; % b_loop: mvi R5, #511 // opóźnienie c %

28 : 111111111;

29 : 011101010; % c_loop: sub R5, R2 // dekrementacja opóźnienia c %

30 : 001110000; % mvi R6, #c_loop %

31 : 000011101;

32 : 110111110; % mvnz R7, R6 // następna iteracja pętli c, jeżeli opóźnienie c != 0 %

33 : 011100010; % sub R4, R2 // dekrementacja opóźnienia b %

34 : 001110000; % mvi R6, #b_loop %

35 : 000011011;

36 : 110111110; % mvnz R7, R6 // następna iteracja pętli b, jeżeli opóźnienie b != 0 %

37 : 011011010; % sub R3, R2 // dekrementacja opóźnienia a %

38 : 001110000; % mvi R6, #a_loop %

39 : 000011001;

40 : 110111110; % mvnz R7, R6 // następna iteracja pętli a, jeżeli opóźnienie a != 0 %

41 : 010000001; % add R0, R1 // inkrementacja licznika po rejestrach, aby pętla po znakach zaczynała wpisywać od rejestru przesuniętego o 1 w prawo lub w lewo zależnie od wartości R1 %

42 : 001010000; % mvi R2, #start %

43 : 000001001;

44 : 110111010; % mvnz R7, R2 // wracamy do początku, jeżeli licznik po rejestrach nie jest równy 0, czyli nie został przesunięty w prawo z 3 (110000000) na 0 lub w lewo z 1 (010000000) na 0 %

% w przeciwnym przypadku %

45 : 000010001; % mv R2, R1 // tworzymy kopię delty %

46 : 001011000; % mvi R3, #010000000 // 1 do odjęcia od kopii %

47 : 010000000;

48 : 011010011; % sub R2, R3 %

49 : 001010000; % mvi R2, #delta == -1 %

50 : 000111001;

51 : 110111010; % mvnz R7, R2 // jeżeli delta nie jest równa 1, to musi być równa -1, więc zamieniamy ją na 1 %

% delta == 1: %

52 : 001001000; % mvi R1, #-1 // zmieniamy deltę na -1 (110000000) %

53 : 110000000;

54 : 001010000; % mvi R2, #start %

55 : 000001001;

56 : 000111010; % mv R7, R2 // wracamy do początku %

% delta == -1: %

57 : 001001000; % mvi R1, #1 // zmieniamy deltę na 1 (010000000) %

58 : 010000000;

59 : 001010000; % mvi R2, #start %

60 : 000001001;

61 : 000111010; % mv R7, R2 // wracamy do początku %

END;

Inicjujemy w rejestrze R0 zmienną wskazującą aktualny adres zewnętrznego rejestru, do którego wpisujemy kod znaku dla wyświetlacza 7-segmentowego. W rejestrze R1 inicjujemy zmienną o początkowej wartości 010000000, którą będziemy dodawać do R0, aby przesuwać znaki w prawo. Po osiągnięciu maksymalnego przesunięcia w prawo, ustawiamy w rejestrze R1 uzupełnienie do dwóch liczby 010000000, czyli 110000000. Następnie dalej dodajemy R1 do R0, co przesuwa znaki w lewo. Po osiągnięciu maksymalnego przesunięcia w lewo, ponownie ustawiamy w R1 wartość 010000000, aby przesuwać znaki w prawo, itd.

W zewnętrznych rejestrach RH0 - RH3 przesuwamy w prawo i w lewo kody dla wyświetlacza 7-segmentowego znaków o - 35, d - 33, E - 6, S - 18. Po każdym przesunięciu całego słowa, czyli 4 znaków, wykonujemy opóźnienie. Aby można było zobaczyć działanie układu, w symulacji stosujemy krótkie pętle opóźniające.

Zadanie 2

Utwórz projekt processor_with_SW, którego strukturę pokazano na rys. 5.

Rys. 5. Podłączanie rejestrów wejściowych do procesora

Ta struktura umożliwia procesorowi odczytanie przełączników SW na płycie. W tym celu do projektu dodane są zewnętrzne wejściowe rejestry 9-bitowe RS0 i RS1, których wejścia są bezpośrednio połączone z przełącznikami SW na płycie (SW0-8 są podłączone do RS0, SW9 do RS1). Linie adresowe A8 i A7 są wykorzystywane, aby wybrać źródło dla szyny DIN Wejście: 00 - Pamięć 01 - RS0, 10 - RS1.

Napisz program dla procesora, który sekwencyjnie skanuje przełączniki SW i wyprowadza ich wartość do diod LEDR. Symuluj projekt i testuj projekt na płycie.

Kod w Verilog

Moduł najwyższego poziomu z przyporządkowaniem do pinów płyty

module processor_with_SW_on_board(

input [9:0] SW,

input CLOCK_50,

output [8:0] LEDR);

processor_with_SW proc(SW, 1'b1, CLOCK_50, 1'b1, LEDR);

endmodule

Moduł procesora z pamięcią RAM i zewnętrznymi rejestrami wejściowymi

module processor_with_SW(

input [9:0] SW,

input Resetn, Clock, ext_Run,

output [8:0] LEDs);

wire [8:0] q;

reg [8:0] DIN;

wire [8:0] ADDR, DOUT /* synthesis keep */;

assign LEDs = DOUT;

wire wr_en /* synthesis keep */;

RAM128x9 ram(ADDR[6:0], Clock, DOUT, wr_en, q);

reg T1, T2 /* synthesis keep */;

always @ (posedge Clock) begin

T2 <= T1;

T1 <= ext_Run;

end

wire Run = T2 /* synthesis keep */;

processor_2 proc(DIN, Resetn, Clock, Run, ADDR, DOUT, wr_en);

// multiplekser

wire [8:0] RS0_Q;

wire RS1_Q;

always @ (*)

case (ADDR[8:7])

2'b00: DIN = q;

2'b01: DIN = RS0_Q;

2'b10: DIN = { 8'b00000000, RS1_Q };

default: DIN = 9'b000000000;

endcase

regn #(9) RS0(SW[8:0], 1'b1, Clock, RS0_Q);

regn #(1) RS1(SW[9], 1'b1, Clock, RS1_Q);

endmodule

Pozostałe moduły: processor_2, regn, dec3to8, ripple_carry_adder_subtractor, full_adder są takie same jak w zadaniu 1.

Wyniki syntezy

Wyniki symulacji funkcjonalnej

Zawartość pliku MIF z programem wykonywanym przez procesor:

WIDTH=9;

DEPTH=128;

ADDRESS_RADIX=UNS;

DATA_RADIX=BIN;

CONTENT BEGIN

% adres 0, do którego wpisujemy "śmieci" - efekt uboczny instrukcji zapisu do DOUT (do LEDów), gdy ADDR[8:0] = 000000000 %

0 :  000000000;

% start: %

1 :  001000000; % mvi R0, #010000000 // adres RS0 %

2 :  010000000;

3 :  100001000; % ld R1, [R0] // ładujemy wartość rejestru RS0 %

4 :  001000000; % mvi R0, #000000000 // adres 0, aby wpisać słowo z RS0 do DOUT i nie nadpisać żadnego adresu z kodem %

5 :  000000000;

6 :  101001000; % st R1, [R0] // zapisujemy wartość rejestru RS0 w DOUT %

7 :  001000000; % mvi R0, #2 // zapisujemy w R0 przesunięcie, do którego dodamy adres wywołania, aby przeskoczyć wywołanie funkcji; dodajemy 2, ponieważ chcemy przeskoczyć adresy "mvi R7, #delay" i "delay" %

8 :  000000010;

9 :  010000111; % add R0, R7 // obliczamy adres następnej instrukcji + 2, aby uzyskać adres powrotu z funkcji opóźniającej %

10 : 001111000; % mvi R7, #delay // skok do funkcji opóźniającej %

11 : 000011001;

% adres powrotu z pierwszego wywołania funkcji opóźniającej: %

12 : 001000000; % mvi R0, #100000000 // adres RS1 %

13 : 100000000;

14 : 100001000; % ld R1, [R0] // ładujemy wartość rejestru RS1 %

15 : 001000000; % mvi R0, #000000000 // adres 0, aby wpisać słowo z RS1 do DOUT i nie nadpisać żadnego adresu z kodem %

16 : 000000000;

17 : 101001000; % st R1, [R0] // zapisujemy wartość rejestru RS1 w DOUT %

18 : 001000000; % mvi R0, #2 // zapisujemy w R0 przesunięcie, do którego dodamy adres wywołania, aby przeskoczyć wywołanie funkcji; dodajemy 2, ponieważ chcemy przeskoczyć adresy "mvi R7, #delay" i "delay" %

19 : 000000010;

20 : 010000111; % add R0, R7 // obliczamy adres następnej instrukcji + 2, aby uzyskać adres powrotu z funkcji opóźniającej %

21 : 001111000; % mvi R7, #delay // skok do funkcji opóźniającej %

22 : 000011001;

% adres powrotu z drugiego wywołania funkcji opóźniającej: %

23 : 001111000; % mvi R7, #start // wracamy do początku %

24 : 000000001;

% delay: funkcja opóźniająca; 511 * 511 * 8 iteracji; adres powrotu musi być w R0 %

25 : 001010000; % mvi R2, #1 // do dekrementacji opóźnień %

26 : 000000001;

27 : 001011000; % mvi R3, #8 // opóźnienie a; jeżeli nie chcemy go używać, to ustawiamy 1 i wówczas pętla a skończy się po 1 iteracji %

28 : 000001000;

29 : 001100000; % a_loop: mvi R4, #511 // opóźnienie b %

30 : 111111111;

31 : 001101000; % b_loop: mvi R5, #511 // opóźnienie c %

32 : 111111111;

33 : 011101010; % c_loop: sub R5, R2 // dekrementacja opóźnienia c %

34 : 001110000; % mvi R6, #c_loop %

35 : 000100001;

36 : 110111110; % mvnz R7, R6 // następna iteracja pętli c, jeżeli opóźnienie c != 0 %

37 : 011100010; % sub R4, R2 // dekrementacja opóźnienia b %

38 : 001110000; % mvi R6, #b_loop %

39 : 000011111;

40 : 110111110; % mvnz R7, R6 // następna iteracja pętli b, jeżeli opóźnienie b != 0 %

41 : 011011010; % sub R3, R2 // dekrementacja opóźnienia a %

42 : 001110000; % mvi R6, #a_loop %

43 : 000011101;

44 : 110111110; % mvnz R7, R6 // następna iteracja pętli a, jeżeli opóźnienie a != 0 %

45 : 000111000; % mv R7, R0 // skok do adresu powrotu %

END;

W każdym cyklu ładujemy do rejestru R1 9-bitową wartość zewnętrznego rejestru RS0 (SW8-0) i zapisujemy wartość R1 do rejestru DOUT, który podaje ją na LEDy. Po tym wykonujemy 3 zagnieżdżone pętle opóźniające, których liczniki przechowujemy w rejestrach R3, R4, R5. Po opóźnieniu ładujemy do R1 1-bitową wartość RS1 (SW9) i zapisujemy wartość R1 do DOUT. Tym sposobem widzimy na LEDach najpierw wartość SW8-0, a następnie SW9, później znów SW8-0 itd.

Aby można było zobaczyć działanie układu, w symulacji stosujemy krótkie pętle opóźniające.

Wnioski

Wszystkie zadania zostały zrealizowane.