Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Systemy wbudowane

Tytuł: Sumatory, ALU i multiplikatory

Wykonujący: Łukasz Modzelewski, Mariusz Rostkowski

PS 1

Zespół 4

Praca laboratoryjna 8

Studia dzienne

Informatyka

Semestr VI

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Valery Salauyou

Data: 28.04.2022

Zadanie 1

Utwórz projekt accum_N_bits akumulatora N-bitowego, którego struktura jest pokazana na Rys. 1.

Ryc.1. Schemat ośmiobitowego akumulatora

z następującymi wyprowadzeniami:

| Wyprowadzenia | Piny |
| --- | --- |
| A | SW7-0, HEX3-2 |
| clk | KEY1 |
| aclr | KEY0 |
| S | LEDR7-0, HEX1-0 |
| carry | LEDR8 |
| overflow | LEDR9 |

Aby zaimplementować moduł sumujący, użyj układu sumatora z przeniesieniami (wzorując się na rys. 2).

Ryc. 2. Czterobitowy sumator z przeniesieniem

W drugiej wersji projektu użyj operatora przypisania

wire [N-1:0] A, B, sum;

assign {carry, sum} = A + B;

Porównaj dwa projekty pod kątem kosztów realizacji i prędkości, a także wyniki ich syntezy w RTL Viewer i w Technology Map Viewer.

Kod w Verilog

Moduł N-bitowego rejestru

Moduł N-bitowego akumulatora

Tabela prawdy sygnału overflow

S[N-1] – najbardziej znaczący bit aktualnej sumy akumulatora

A[N-1] – najbardziej znaczący bit liczby na wejściu akumulatora

S_plus_A[N-1] – najbardziej znaczący bit liczby na wyjściu sumatora

| S[N-1] | A[N-1] | S_plus_A[N-1] | overflow |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Wyznaczamy sygnał overflow metodą tabel Karnaugha.

| S[N-1] A[N-1] \ S_plus_A[N-1] | 0 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 |  |
| 01 | 0 | 0 |  |
| 11 | 1 | 0 |  |
| 10 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | overflow |

overflow = (S[N-1] & A[N-1] & ~S_plus_A[N-1]) |

(~S[N-1] & ~A[N-1] & S_plus_A[N-1])

Wersja akumulatora z sumatorem z przeniesieniem szeregowym

Moduł N-bitowego sumatora z przeniesieniem szeregowym (Ripple-Carry Adder)

Moduł 1-bitowego pełnego sumatora

Wersja akumulatora z operatorem przypisania ciągłego

Wyniki syntezy

Akumulator z sumatorem z przeniesieniem szeregowym

RTL Viewer

Technology Map Viewer

Koszt zasobów sprzętowych

Maksymalna częstotliwość zegara

Akumulator z operatorem przypisania ciągłego

RTL Viewer

Technology Map Viewer

Koszt zasobów sprzętowych

Maksymalna częstotliwość zegara

Z wyników syntezy Technology Map Viewer i kosztów zasobów sprzętowych wynika, że wersja 1 (akumulator z sumatorem z przeniesieniem szeregowym) używa 11 modułów logicznych (ALM) i 10 rejestrów. Natomiast wersja 2 (akumulator z operatorem przypisania ciągłego) używa 6 ALM i 10 rejestrów. Zatem koszt realizacji wersji 2 jest mniejszy niż koszt wersji 1.

Wersja 1 jest w stanie pracować z sygnałem zegarowym clk o wyższej maksymalnej częstotliwości (547.95 MHz) niż wersja 2 (429.92 MHz). Zatem wersja 1 może być szybsza niż wersja 2.

Wyniki symulacji funkcjonalnej

Przeniesienie (carry = 1) występuje, jeżeli po dodaniu liczby A do sumy S akumulatora nowa wartość sumy S byłaby większa od 255 (28-1), czyli nie można byłoby jej zapisać jako 8-bitową liczbę bez znaku.

Przepełnienie (overflow = 1) występuje, jeżeli po dodaniu liczby A do sumy S akumulatora nowa wartość sumy S byłaby większa od 127 (27-1), czyli nie można byłoby jej zapisać jako 8-bitową liczbę ze znakiem.

Zadanie 2

Zmodyfikuj projekt z pierwszej części, aby można było dodawać i odejmować liczby. Aby to zrobić, dodaj wejście add_sub do projektu. Przy add_sub = 0, układ musi dodawać liczby do wartości sumy S, przy add_sub = 1, układ musi odjąć liczby od wartości sumy S. Przetestować układ. Sprawdź, czy sygnały carry i overflow są ustawiane podczas dodawania i odejmowania liczb.

Kod w Verilog

Moduł N-bitowego akumulatora

Tabela prawdy sygnału overflow

S[N-1] – najbardziej znaczący bit aktualnej sumy akumulatora

A[N-1] – najbardziej znaczący bit liczby na wejściu akumulatora

S_plus_A[N-1] – najbardziej znaczący bit liczby na wyjściu sumatora/subtraktora

add_sub – 0, jeżeli dodajemy A do aktualnej sumy S; 1, jeżeli odejmujemy A od aktualnej sumy S

| S[N-1] | A[N-1] | S_plus_A[N-1] | add_sub | overflow |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Wyznaczamy sygnał overflow metodą tabel Karnaugha.

| S[N-1] A[N-1] \ S_plus_A[N-1] add_sub | 00 | 01 | 11 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | overflow |

overflow = (S[N-1] & A[N-1] & ~S_plus_A[N-1] & ~add_sub) |

(S[N-1] & ~A[N-1] & ~S_plus_A[N-1] & add_sub) |

(~S[N-1] & ~A[N-1] & S_plus_A[N-1] & ~add_sub)

Można zauważyć, że dla add_sub stale równego 0 (tylko dodawanie) overflow upraszcza się do wzoru wyznaczonego w zadaniu 1.

overflow = (S[N-1] & A[N-1] & ~S_plus_A[N-1]) |

(~S[N-1] & ~A[N-1] & S_plus_A[N-1])

Moduł N-bitowego sumatora/subtraktora z przeniesieniem szeregowym

Moduł 1-bitowego pełnego sumatora

Moduł N-bitowego rejestru

Wyniki syntezy

Wyniki symulacji funkcjonalnej

Sygnały carry i overflow są ustawiane podczas dodawania i odejmowania.

Przeniesienie (carry = 1) występuje, jeżeli po dodaniu liczby A do sumy S akumulatora nowa wartość sumy S byłaby większa od 255 (28-1), czyli nie można byłoby jej zapisać jako 8-bitową liczbę bez znaku.

Jeżeli po odjęciu liczby A od sumy S akumulatora nowa wartość sumy S byłaby mniejsza od 0, to również carry = 1 i interpretujemy to jako pożyczkę.

Przepełnienie (overflow = 1) występuje, jeżeli po dodaniu liczby A do sumy S akumulatora nowa wartość sumy S byłaby większa od 127 (27-1), czyli nie można byłoby jej zapisać jako 8-bitową liczbę ze znakiem.

Jeżeli po odjęciu liczby A od sumy S akumulatora nowa wartość sumy S byłaby mniejsza od -128 (-27), to również występuje przepełnienie i overflow = 1.

Zadanie 3

Utwórz projekt array_multiplier_4_bits mnożnika macierzowego 4-bitowego o strukturze jak na rys 3.

Rys. 3. Schemat mnożnika macierzowego

z następującymi wyprowadzeniami:

| Wyprowadzenia | Piny |
| --- | --- |
| A[3:0] | SW7-4, HEX2 |
| B[3:0] | SW3-0, HEX0 |
| P[7:0] | HEX5-4 |

Wykonaj symulację funkcjonalną obwodu, a następnie przetestuj ją na płycie.

Kod w Verilog

Moduł najwyższego poziomu z przyporządkowaniem do pinów płyty

Moduł dekodera z kodu binarnego na kod wyświetlacza 7-segmentowego

Moduł 1-bitowego pełnego sumatora

Moduł 4-bitowego macierzowego mnożnika z zachowaniem przeniesienia (Carry-Save Array Multiplier)

Wyniki syntezy

Wyniki symulacji funkcjonalnej

Zadanie 4

Utwórz projekt multiplier_N_bits mnożnika N-bitowego o strukturze jak na rys. 4.

Rys. 4. Realizacja mnożnika macierzowego za pomocą n-bitowych sumatorów

Tutaj, sumatory N-bitowe są używane do tworzenia częściowych produktów. Wynik jest tworzony przez dodanie przesuniętych wartości częściowych produktów. Zastosuj 8-bitowy układ mnożnika N-bitowego o strukturze jak na rys. 5.

Rys. 5. Schemat mnożnika z buforem

z następującymi wyprowadzeniami:

| Wyprowadzenia | Piny |
| --- | --- |
| Data[7:0] | SW7-0 |
| clk | KEY1 |
| aclr | KEY0 |
| EA | SW9 |
| EB | SW8 |
| P[15:0] | HEX3-0 |
| A | LEDR[7:0] przy SW9=1 |
| B | LEDR[7:0] przy SW8=1 |

Wykonaj symulację funkcjonalną obwodu, a następnie przetestuj ją na płycie.

Wskazówka: Aby zrealizować projekt, utwórz następujące moduły:

register_N_bits_ena_aclr - rejestr dla N bitów z włączoną synchronizacją (ena) i asynchronicznym resetem (aclr)

adder_N_bits - sumator dla N bitów z wejściem przeniesienia (cin) i wyjściem przeniesienia (cout)

multiplier_N_bits # (parametr N = 8) (input [N-1: 0] A, B, output [2 * N: 0] P); - Mnożnik N-bitowy, który implementuje strukturę z rys. 4.

W kodzie mnożnika użyj bloków generujących (generate), aby wygenerować częściowe produkty, częściowe sumy i wynik.

Kod w Verilog

Moduł najwyższego poziomu z przyporządkowaniem do pinów płyty

Moduł dekodera z kodu binarnego na kod wyświetlacza 7-segmentowego

Moduł mnożnika z buforami (rejestrami)

Moduł N-bitowego rejestru

Moduł N-bitowego multipleksera 4x1

Moduł N-bitowego mnożnika macierzowego używającego N-bitowych sumatorów

Moduł N-bitowego sumatora z przeniesieniem szeregowym (Ripple-Carry Adder)

Moduł 1-bitowego pełnego sumatora

Wyniki syntezy

Wyniki symulacji funkcjonalnej

W dwóch taktach zegara clk za pomocą 1 na wejściach EA i EB wprowadzamy do rejestrów A i B operandy mnożenia z wejścia Data. Następnie w trzecim takcie clk zapamiętane operandy są mnożone, a wynik jest wprowadzany do rejestru P. Na wyjście A_B przekazywany jest operand zapisany w rejestrze A lub B odpowiednio przy EA = 1 lub EB = 1. Przy EA = EB wyjście A_B = 0.

Wnioski

Wszystkie zadania zostały zrealizowane.