Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Systemy Wbudowane

Praca laboratoryjna 9

Tytuł: Automaty skończone

Michał Sienkiewicz
Filip Siermantowski

Zespół 5, Grupa PS7

Informatyka, Studia Stacjonarne, Semestr VI
Prowadzący: prof. dr hab. inż. Valery Salauyou
Data: 08.05.2025

Zadanie 1

Kod w Verilog:

module FSM_one_hot(

input w, clk, aclr,

output reg z,

output [8:0] y);

localparam [8:0]

// 9-bitowe wektory - zapisane stany (każdy bit reprezentuje oddzielny stan)

// Ścieżka zer (A → B → C → D → E)

// Ścieżka jedynek (A → F → G → H → I)

A = 9'b000000001, // 1

B = 9'b000000010, // 2 z

C = 9'b000000100, // 3 z

D = 9'b000001000, // 4 zera

E = 9'b000010000, // 4+ zer

F = 9'b000100000, // 2 j

G = 9'b001000000, // 3 j

H = 9'b010000000, // 4 jedynki

I = 9'b100000000; // 4+ jedynek

reg [8:0] state = A, next;

assign y = state; // Wyjście y pokazuje aktualny stan

always @ (posedge clk, negedge aclr)

if (~aclr) state <= A; // Reset asynchroniczny

else state <= next;    // Normalna zmiana stanu

always @ (*) begin

next = A;  // Domyślna wartość - zabezpieczenie

next = (state == A) ? (w ? F : B) : next;

next = (state == B) ? (w ? F : C) : next;

next = (state == C) ? (w ? F : D) : next;

next = (state == D) ? (w ? F : E) : next;

next = (state == E) ? (w ? F : E) : next;

next = (state == F) ? (w ? G : B) : next;

next = (state == G) ? (w ? H : B) : next;

next = (state == H) ? (w ? I : B) : next;

next = (state == I) ? (w ? I : B) : next;

end

always @ (*) begin

z = 1'b0;  // Domyślnie 0

z = (state == E) ? 1'b1 : z;

z = (state == I) ? 1'b1 : z;

end

endmodule

Wyniki syntezy:

State Machine Viewer:

Wyniki symulacji funkcjonalnej:

Wnioski:

Zadanie 2

Kod w Verilog:

module FSM_user_coding(

input w, clk, aclr,

output reg z,

output [3:0] y);

reg [3:0] state, next;

assign y = state;

localparam [3:0]

A = 4'b0000, // 0

B = 4'b0001, // 1

C = 4'b0010, // 2

D = 4'b0011, // 3

E = 4'b0100, // 4

F = 4'b0101, // 5

G = 4'b0110, // 6

H = 4'b0111, // 7

I = 4'b1000; // 8

always @ (posedge clk, negedge aclr)

if (~aclr) state <= A;

else state <= next;

always @ (*) // opis funkcji przejść

case (state)

A: if (w) next = F; else next = B;

B: if (w) next = F; else next = C;

C: if (w) next = F; else next = D;

D: if (w) next = F; else next = E;

E: if (w) next = F; else next = E;

F: if (w) next = G; else next = B;

G: if (w) next = H; else next = B;

H: if (w) next = I; else next = B;

I: if (w) next = I; else next = B;

default: next = A;

endcase

always @ (*) // opis funkcji wyjść

case (state)

A: z = 1'b0;

B: z = 1'b0;

C: z = 1'b0;

D: z = 1'b0;

E: z = 1'b1;

F: z = 1'b0;

G: z = 1'b0;

H: z = 1'b0;

I: z = 1'b1;

default: z = 1'b0;

endcase

endmodule

Wyniki syntezy:

State Machine Viewer:

Wyniki symulacji funkcjonalnej:

Wnioski:

Zadanie 3

Kod w Verilog:

Automat skooczony z trzema procesami:

module FSM_3_always(

input w, clk, aclr,

output reg z,

output [3:0] y);

reg [3:0] state, next;

assign y = state;

localparam [3:0]

A = 4'b0000, // 0

B = 4'b0001, // 1

C = 4'b0010, // 2

D = 4'b0011, // 3

E = 4'b0100, // 4

F = 4'b0101, // 5

G = 4'b0110, // 6

H = 4'b0111, // 7

I = 4'b1000; // 8

always @ (posedge clk, negedge aclr)

if (~aclr) state <= A;

else state <= next;

always @ (*)

case (state)

A: if (w) next = F; else next = B;

B: if (w) next = F; else next = C;

C: if (w) next = F; else next = D;

D: if (w) next = F; else next = E;

E: if (w) next = F; else next = E;

F: if (w) next = G; else next = B;

G: if (w) next = H; else next = B;

H: if (w) next = I; else next = B;

I: if (w) next = I; else next = B;

default: next = A;

endcase

always @ (*)

case (state)

A: z = 1'b0;

B: z = 1'b0;

C: z = 1'b0;

D: z = 1'b0;

E: z = 1'b1;

F: z = 1'b0;

G: z = 1'b0;

H: z = 1'b0;

I: z = 1'b1;

default: z = 1'b0;

endcase

endmodule

Automat skooczony z dwoma procesami:

module FSM_2_always(

input w, clk, aclr,

output reg z,

output [3:0] y);

reg [3:0] state, next;

assign y = state;

localparam [3:0]

A = 4'b0000, // 0

B = 4'b0001, // 1

C = 4'b0010, // 2

D = 4'b0011, // 3

E = 4'b0100, // 4

F = 4'b0101, // 5

G = 4'b0110, // 6

H = 4'b0111, // 7

I = 4'b1000; // 8

always @ (posedge clk, negedge aclr)

if (~aclr) state <= A;

else state <= next;

always @ (*)

case (state)

A: begin z = 1'b0; if (w) next = F; else next = B; end

B: begin z = 1'b0; if (w) next = F; else next = C; end

C: begin z = 1'b0; if (w) next = F; else next = D; end

D: begin z = 1'b0; if (w) next = F; else next = E; end

E: begin z = 1'b1; if (w) next = F; else next = E; end

F: begin z = 1'b0; if (w) next = G; else next = B; end

G: begin z = 1'b0; if (w) next = H; else next = B; end

H: begin z = 1'b0; if (w) next = I; else next = B; end

I: begin z = 1'b1; if (w) next = I; else next = B; end

default: begin z = 1'b0; next = A; end

endcase

endmodule

Automat skooczony z jednym procesem:

module FSM_1_always(

input w, clk, aclr,

output z,

output [3:0] y);

reg [3:0] state;

assign y = state;

localparam [3:0]

A = 4'b0000, // 0

B = 4'b0001, // 1

C = 4'b0010, // 2

D = 4'b0011, // 3

E = 4'b0100, // 4

F = 4'b0101, // 5

G = 4'b0110, // 6

H = 4'b0111, // 7

I = 4'b1000; // 8

always @ (posedge clk, negedge aclr)

if (~aclr) state <= A;

else case (state)

A: if (w) state = F; else state = B;

B: if (w) state = F; else state = C;

C: if (w) state = F; else state = D;

D: if (w) state = F; else state = E;

E: if (w) state = F; else state = E;

F: if (w) state = G; else state = B;

G: if (w) state = H; else state = B;

H: if (w) state = I; else state = B;

I: if (w) state = I; else state = B;

default: state = A;

endcase

assign z = ((state == A) ? 1'b0 : (

(state == B) ? 1'b0 : (

(state == C) ? 1'b0 : (

(state == D) ? 1'b0 : (

(state == E) ? 1'b1 : (

(state == F) ? 1'b0 : (

(state == G) ? 1'b0 : (

(state == H) ? 1'b0 : (

(state == I) ? 1'b1 : 1'b0)))))))));

endmodule

Wyniki syntezy:

Automat skooczony z trzema procesami:

Automat skooczony z dwoma procesami:

Automat skooczony z jednym procesem:

State Machine Viewer:

Automat skooczony z trzema procesami:

Automat skooczony z dwoma procesami:

Automat skooczony z jednym procesem:

Koszt zasobów sprzętowych:

Automat skooczony z trzema procesami:

Automat skooczony z dwoma procesami:

Automat skooczony z jednym procesem:

Maksymalna częstotliwośd zegara:

Automat skooczony z trzema procesami:

Automat skooczony z dwoma procesami:

Automat skooczony z jednym procesem:

Wyniki symulacji funkcjonalnej:

Automat skooczony z trzema procesami:

Automat skooczony z dwoma procesami:

Automat skooczony z jednym procesem:

Wnioski:

Zadanie 4

Kod w Verilog:

Wyniki syntezy:

Wyniki symulacji funkcjonalnej:

Wnioski: